Tender-36055

ПРИГЛАШЕНИЕ

к участию в тендере на поставку крепежа для размещения и крепления грузов сформированных в транспортные пакеты в универсальных крытых ж/д вагонах для отгрузки ГП  для производственных площадок ООО «Шахтинская керамика» и ООО «Воронежская керамика»

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Группа компаний UNITILE – ведущий отечественный производитель широкого спектра строительных материалов наивысшего качества по самой низкой цене. Заводы компании выпускают облицовочную плитку, керамогранит (ежегодно производится 250 000 тонн продукции).

Компании ООО «Шахтинская керамика» и ООО «Воронежская керамика» входят в структуру Группы Компаний UNITILE и приглашают Вас к участию в тендере на поставку ТМЦ для размещенияи крепления грузов, сформированных в транспортные пакеты в универсальных крытых ж/д вагонах с применением пневмооболочек и полиэстеровых лент для доставки ГП.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Планируемое потребление с июня 2026 г. по июнь 2027 г. составит, ориентировочно:

- для ООО «Шахтинская керамика» – около 15,2 млн. рублей.

- для ООО «Воронежская керамика» – около 6,2 млн. рублей в год.

Техническое описание предлагаемой ТМЦ:

Основные характеристики крепежных ТМЦ:

Лента полиэстеровая для крепления грузов:

Номинальная ширина ленты -25 мм

Разрывная нагрузка ленты- 1000 кгс

Относительное удлинение ленты – не более 7%

Разрывная нагрузка ленты, соединенной пряжкой-2230 кгс

Пряжка крепежная 500 мм сварная:

Пряжки выполнены из стали марки Ст 2 пс 10-15 мм по ГОСТ 34028 методом сварки.

Полипропиленовый тканый крепежный мешок:

Внешний слой:

Ткань-уплотнённый ламинированный полипропилен

Поверхностная плотность – не менее 140г/см2

Разрывная нагрузка, Н, не менее:

По основе 1700

По утку- 1300

Относительное удлинение:

По основе 19+/-3 %

По утку- 19+/-3 %

Плетение -1,4*1,4 мм

Ламинирование – не менее 15%

Внутренний вкладыш:

Пленка полиэтиленовая

Толщина 0,1мм

Прочность при растяжении, МПа (кг/см2 ), не менее:

В продольном направлении- 36,1 (370)

В поперечном направлении – 34,4 (350)

Относительное удлинение при разрыве, % не менее:

В продольном направлении- 500

В поперечном направлении- 500

Материал:

Упрочнённый полиэтилен HDPE

Клапан – многоразовый, пружинный, односторонний

Метод сварки- ультразвуковая сварка

Пневмооболочки для крепления грузов должны сохранять герметичность при внутреннем пневматическом давлении, - 0,41кг/см2

Рабочее давление пневмооболочки должно составлять не менее 35% от давления взрыва.

Пневмооболочка наполненная воздухом рабочего давления должна обеспечивать герметичность не менее 25 суток.

Просим Вас прислать коммерческое предложение по следующей форме:

|  | Без доставки | С доставкой |
| --- | --- | --- |
| Наименование материала, цена | (указать) | (указать) |
| Срок фиксации цены (кол-во месяцев) | (указать кол-во месяцев фиксации цены) | (указать кол-во месяцев фиксации цены) |
| Условия оплаты, условия поставки | (указать) | (указать) |

Просим Вас при обращении указывать в теме письма: Tender-36055 «крепежные ТМЦ для размещения и крепления грузов»

К участию в тендере принимаются коммерческие предложения, полученные посредством ресурсов электронной торговой площадки https://www.b2b-center.ru/app/market/postavka-krepezhnykh-tmts-dlia-razmeshcheniia-i-krepleniia-gruzov-v/tender-4432096/ , присланные до 19.05.2026 г., до 15:00.

Группа компаний UNITILE оставляет за собой право отклонить все коммерческие предложения и не компенсирует затраты претендентов на подготовку и направление коммерческих предложений.

Контактный тел. (по техническим вопросам): +7 (8636) 26-83-88, доб. 4193 – Долженко Н. В.

Директор по снабжению							Фисенко Б. Н.