Tender-36017

ПРИГЛАШЕНИЕ

к участию в тендере на оказание услуг «По техническому обслуживанию и текущему ремонту горной техники ООО «ВКТГ» , ООО «МК»». На 2025 год

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Группа Компаний UNITILE – ведущий отечественный производитель керамической плитки и керамогранита, а также кирпича.

Компания ООО «Владимировский карьер тугоплавких глин», ООО Маркинский кирпич»  входит в структуру Группы компаний UNITILE и приглашает Вас к участию в тендере по оказанию услуг по техническому обслуживанию и ремонту горной техники ООО «ВКТГ». ООО «МК»

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Услуга по техническому обслуживанию и ремонту горной техники ООО ВКТГ

Адрес Оказание услуги - ЛОТ №1 – ЛОТ 9

ООО «Владимировской карьер тугоплавких глин» Ростовская область, Красносулинский район, ст. Владимировская (карьер)

ЛОТ №1: техническое обслуживание экскаваторов KOMATSU PC 300 – 8MO - 2015 г. в. – в количестве - 2 единицы (VIN: Y301138, VIN: Y301094)

- Проведение ТО с заменой:

Периодичность – один раз в три месяца:

- замена фильтра воздушного 600-185-4210 – 1шт.,

- замена масла моторного 10W30 – 40 литров,

- замена дополнительного сапуна гидробака 207-60-51310 - 1 шт.,

- замена масла гидравлического НО46-НМ – 209 литров,

- замена масло трансмиссионного ТО30 – 40 литров,

- замена топливного фильтра тонкой очистки 600-319-3750 – 1 шт.,

- замена фильтра сапуна гидробака 20Y-60-21470 – 1 шт.,

- замена антифриза – 35 литров,

- замена масляного фильтра (6742-01-4120) 6742-01-4540 – 1 шт.,

- замена фильтра кондиционера 17М-911-3530 – 1 шт.,

- замена фильтра салона 208-319-7620 – 1 шт.,

- замена топливного фильтра грубой очистки 600-319-3610 – 1шт.,

- замена фильтра гидравлики 207-60-71182 – 1шт.;

- смазка литиевая SYG2-400LI-E-A – 5шт.;

Периодичность – один раз в шесть месяцев:

- замена ковшевых втулок - 1 комплект;

- замена ковшевых пальцев - 1 комплект.

ЛОТ №2: Техническое обслуживание автопогрузчиков HITACHI ZW-310 в количестве – 2 единиц (2006 г.в. VIN: RYU4НА00А00005198;

2008 г.в.VIN: RYU4НА00T00008237

- Проведение ТО с заменой:

Периодичность – один раз в три месяца:

- замена фильтра воздушного внешнего Р145702 – 1шт.,

- замена фильтра воздушного внутреннего 4177212 – 1шт.,

- замена масла моторного 15W40 – 40 литров,

- замена фильтра линии управления 26557-42417 - 1 шт.,

- замена масла гидравлического VG46-НМ – 190 литров,

- замена масла трансмиссионного в мостах  – 80W90  - 86 литров,

- замена фильтра трансмиссии 26557-82051 – 1 шт.,

- замена фильтра полноточного 4656608-S  – 1 шт.,

- замена антифриза – 60 литров,

- замена масляного фильтра AS1522 – 1 шт.,

- замена топливного фильтра основного AS3511 – 1шт.,

- замена топливного фильтра дополнительного SP989M – 1шт.,

- замена масла АКПП трансмиссионного 15W40 – 42 литров.,

- смазка литиевая SYG2-400LI-E-A – 10 шт.;

Периодичность – один раз в шесть месяцев:

- замена ковшевых втулок - 1 комплект;

- замена ковшевых пальцев - 1 комплект.

- замена пальцев опрокидывающего механизма - 1 комплект.

- замена втулок опрокидывающего механизма - 1 комплект.

ЛОТ №3: Техническое обслуживание автопогрузчика HYUNDAI

HL - 770 – 2019, 2021г.в – в количестве - 2 единицы. (VIN: HHKHLK05TK0001002, VIN: HHKHLK05AL0001074)

Проведение ТО с заменой:

Периодичность – один раз в три месяца:

- замена фильтра гидравлического 31Е3-0018-А – 1шт.,

- замена топливного фильтра 11LB – 70020 – AS – 1шт.,

- замена фильтра полноточного 31LK – 69012 – 1шт.,

- замена топливного фильтра 11NA – 72011 – 1шт.,

- замена сапуна гидробака  31ЕН – 00480 – 1шт.,

- замена топливного фильтра 11LB – 70030 – 1шт.,

- замена масляного фильтра двигателя 11NA – 70110 – 1шт.,

-  замена фильтра антикоррозионного 11NB-70210 – 1шт.,

- литиевая смазка T804138RGE – 6шт.,

- замена масла моторного 91EE-62440/200L – 27 литров;

- замена антифриза T804148DEE – 60 литров.

Периодичность – один раз в шесть месяцев:

- замена ковшевых втулок - 1 комплект;

- замена ковшевых пальцев - 1 комплект.

- замена пальцев опрокидывающего механизма - 1 комплект.

- замена втулок опрокидывающего механизма - 1 комплект.

ЛОТ №4: Техническое обслуживание экскаватор - автопогрузчика HIDROMEK HMK 102S  207 г. в. – в количестве - 1 единицы

(VIN: TR HMK 10235S122059)

- замена элемент фильтрующего F28/91502 – 1 шт.,

- замена фильтра топливного F28/91501 – 1 шт.,

- замена фильтра воздушного NMK 102S – 1 шт.,

- замена фильтра топливного FF167 – 1 шт.,,

- замена масла моторного 10W40 – 15 литров,

- замена масла в переднем мосту и ступицах 80W90 – 18 литров,

- замена масла в заднем мосту и ступицах 80W90 – 22 литров,

- замена масла гидравлического TS – 32/46 – 120 литров,

- замена масла в КП ТО – 4 САЕ 10W (МТ20)  – 15 литров,

- замена фильтра трансмиссии (КП)  F28/46111 -  1 шт.,

- замена фильтра гидравлического F28/51001 -  1 шт.,

- замена фильтра гидравлического F28/34000 -  1 шт.,

- замена охлаждающей жидкости  -  25 литров.,

Один раз:

- замена ковшевых втулок - 1 комплект;

- замена ковшевых пальцев - 1 комплект.

- замена пальцев опрокидывающего механизма - 1 комплект.

- замена втулок опрокидывающего механизма - 1 комплект.

- замена втулок и пальцев экскаваторной стрелы - 1 комплект.

ЛОТ №5: Капитальный ремонт основного насоса для KOMATSU PC 300 – 8МО - в количестве - 1 единицы (VIN: Y301138,)

- замена блока цилиндров 708-2G-04153 – 1шт.,

- замена блока цилиндров 708-2G-04143 – 1шт.,

- замена постели 708-2G-04162 – 2шт.,

- замена поршня 708-2G-13311 – 18шт.,

- замена кольца уплотнительного 708-2G-15320 – 2 шт.,

- замена кольца уплотнительного 708-2G-12220 – 1 шт.,

- замена кольца уплотнительного 708-2G-15260 – 2 шт.,

- замена фильтра 708-2L-25480 – 1 шт.,

- замена кольца уплотнительного 07000-A5185 – 2 шт.,

- замена кольца уплотнительного 07000-B2012 – 7 шт.,

- замена кольца уплотнительного 07000-B2014 – 4 шт.,

- замена кольца уплотнительного 07000-11008 – 2 шт.,

- замена кольца уплотнительного 722-12-18240 – 1 шт.,

- масло кольца уплотнительного 702-21-54910 – 4 шт.,

- замена клапана 702-21-57500 – 1 шт.,

- замена клапана 702-21-57600 – 1 шт.

ЛОТ №6: Капитальный ремонт ходовой части для KOMATSU PC 300 – 8МО - в количестве - 1 единицы (VIN: Y301094,)

- замена опорных катков – 1комплект.,

- замена поддерживающих катков – 1комплект.,

- замена ведущего колеса – 2шт.,

- замена направляющего колеса – 2 шт.,

- замена гусеницы – 2 шт.,

- замена механизма натяжения гусеницы – 2 шт.,

ЛОТ №7: Капитальный ремонт основного насоса на автопогрузчике HITACHI ZW-310 в количестве – 1 единицы (2006 г.в. VIN: RYU4НА00А00005198)

- замена регулятора 263J7-17022 – 1шт.,

- замена насоса 263G7 - 17031 – 1шт.,

- замена тарелки 263H7 - 17101 – 1шт.,

- замена ротора 263G7 - 17541 – 1шт.,

- замена поршня 263G7 - 17571 – 9 шт.,

- замена пружинной шайбы 263H - 17131 – 1шт.,

- замена гильзы 263H7 - 171141 – 1шт.,

- замена держателя 263H7 – 171151 – 1шт.,

- замена поршня 263G7 – 17281 – 3шт.,

- замена пластины 263H7 – 17111 – 1шт.,

- замена вала 263J7 – 17041 – 1шт.,

- замена фильтров масляных – 1копл.,

- замена масла гидравлического VG46-НМ – 190 литров.,

- демонтаж, монтаж и регулировка.

ЛОТ №8: Техническое обслуживание бульдозера D10.0101 ДСТ УРАЛ – 2021, 2021г.в – в количестве - 2 единицы. (VIN: 2883, VIN: 2859)

Проведение ТО с заменой:

Периодичность – один раз в три месяца:

- замена фильтра масляный Евро-4 (ЯМЗ-536) 068578 – 1шт.,

- замена фильтра тонкой очистки топлива 062723 – 2 шт.,

- замена фильтрующего эл-та возд. ЕВРО основной 080428– 1шт.,

- замена фильтрующего эл-та возд. ЕВРО дополнительный 068580 – 1шт.,

- замена фильтроэлемента грубой очистки топлива 068576 – 1шт.,

- замена сапуна 057061 – 1шт.,

- замена фильтроэлемента (бак гидравлический)  063469 – 1шт.,

-  замена фильтроэлемента всасывающего 057062 – 1шт.,

- литиевая смазка T804138RGE – 6шт.,

- замена фильтроэлемента гидронасо 078207 – 1шт.,

- замена масла моторного 91EE-62440/200L – 27 литров

- замена фильтра воздушного салона 059421 – 1шт.,

- замена фильтра салона 067763 – 1шт.,

ЛОТ №9: Техническое обслуживание бульдозера D12.0101 ДСТ УРАЛ –2024г.в – в количестве - 1 единицы. (VIN: 10004- замена фильтра 334)

Проведение ТО с заменой:

Периодичность – один раз в три месяца:

- замена фильтра масляный Евро-4 (ЯМЗ-536) 068578 – 1шт.,

- замена фильтра тонкой очистки топлива 062723 – 2 шт.,

- замена фильтрующего эл-та возд. ЕВРО основной 080428– 1шт.,

- замена фильтрующего эл-та возд. ЕВРО дополнительный 068580 – 1шт.,

- замена фильтроэлемента грубой очистки топлива 068576 – 1шт.,

- замена сапуна 057061 – 1шт.,

- замена фильтроэлемента  (бак гидравлический)  063469 – 1шт.,

-  замена фильтроэлемента всасывающего 057062 – 1шт.,

- литиевая смазка T804138RGE – 6шт.,

- замена фильтроэлемента гидронасо 078207 – 1шт.,

- замена масла моторного 91EE-62440/200L – 27 литров

- замена фильтра воздушного салона 059421 – 1шт.,

- замена фильтра салона 067763 – 1шт.,

Адрес оказания услуги - ЛОТ №10

Ростовская область, Октябрьский район, х. Маркин, ул. Ивана Образцова 1.

ЛОТ №10: Ремонт и Техническое обслуживание фронтального погрузчика HYUNDAI HL770-9S 2016 г. в. VIN HHKHLK05CG0000624:

Периодичность проведение ремонтов – один раз в год:

- замена втулок ковша(61LK-10080) – 2шт.

- замена пальцев ковша(61LM-16270) – 2шт

Периодичность проведения технического обслуживания – один раз в год Замена по техническому регламенту завода изготовителя, согласно пробега:

- замена фильтра воздушного внешнего(11Q8-20130-AS) – 1 шт.;

- замена фильтра воздушного внутреннего(11Q8-20120-AS) – 1 шт.;

- замена масла моторного 10W40 – 100 литров;

- замена масла гидравлического – 210 литров;

- замена фильтра гидравлического(31LK-69012) – 1 шт.

- замена фильтра гидравлического пилотного(31E3-0018-А) – 1 шт.

- замена фильтра сапуна гидробака (31EH-00480-AS) – 1 шт.

- замена масла в АКПП – 90 литров

- замена фильтра АКПП(ZGAQ-02400SE) – 1 шт.;

- замена антифриза – 70 литров;

- замена фильтра антикоррозионного (11NB-70210) – 1 шт.

- замена масляного фильтра(11NA-70110) – 1 шт.;

- замена топливного фильтра основного(11LB-70020) – 1 шт.;

- замена топливного фильтра вспомогательного(11LB-70030-AS) – 1 шт.

- замена топливного фильтра дополнительного(11NA-72011) – 1 шт.;

- замена масла в мостах 80W90 – 100 литров

Обязательные условия для участия в тендере:

- Устанавливаемые, при выполнении всех видов работ расходные материалы (фильтр, масла, охлаждающие жидкости, смазочные материалы), должны быть новыми, применение б/у и восстановленных запасных частей недопустимо.

- При демонтаже и дальнейшем проведении дефектовки принятого на ремонт узла или агрегата исполнителем выставляется утвержденная дефектная ведомость с указанием необходимых запасных частей и калькуляцией суммы ремонта данного узла.

- Дефектовку принятого на ремонт узла или агрегата выполнять в присутствии представителя заказчика.

- Предоставление гарантии на произведенные работы по замене узлов/агрегатов не менее 1 500 мото/часов или 6 месяцев в зависимости от того что наступит ранее;

- Предоставление гарантии на произведенные работы по техническому обслуживанию - до наступления следующего технического обслуживания

- Фиксированная цена на производимые работы, запасные части, ГСМ и расходные материалы до 31 декабря 2026 года.

- Техническое обслуживание техники заказчика производится исполнителем на территории заказчика.

- Работы по ремонту узлов и агрегатов производятся на базе исполнителя.

- Желательно отсрочка платежа не менее 30 календарных дней от даты подписания сторонами акта приема-передачи оказанных услуг за отчетный период (или указать иные условия оплаты).

- Выполнение работ на территории заказчика в соответствии с «Положением о допуске сторонних организаций к производству работ на территории заказчика.

- Устанавливаемые, при выполнении всех видов работ, запасные части должны быть новыми, произведенными официальными производителями. Использование восстановленных запасных частей не допускается.

- Сроки выполнения работ:

- периодическое техническое обслуживание – в течении одного рабочего дня после подачи заявки (без выполнения дополнительных работ);

- текущий ремонт навесного оборудования фронтального погрузчика – начало работ не позднее одного рабочего дня после подачи заявки.

- . Срок предоставления гарантии качества на установленные запасные части  должен составлять – 12 месяцев.

- Положительный опыт работы при выполнении ремонтов подобного типа (предоставить референт лист за последние три года)

Просим Вас прислать коммерческое предложение по следующей форме:

| Номер лота |  |
| --- | --- |
| Перечень работ | Указать стоимость по каждому виду работ |
| Перечень необходимых запасных частей и материалов | Указать стоимость по каждой позиции |
| Срок гарантии | Указать кол-во мото/часов, месяцев |
| Максимально возможная отсрочка платежа. | Указать кол-во дней отсрочки платежа (желательно не менее 30 дней). |
| Способ оплаты | С НДС (без НДС) |
| Фиксированная цена на производимые работы, запасные части, ГСМ и расходные материалы до 31 декабря 2024 года. | Указать период фиксации цены |
| Устанавливаемые, при выполнении всех видов работ расходные материалы (фильтр, масла, охлаждающие жидкости, смазочные материалы), должны быть новыми, применение б/у и восстановленных запасных частей недопустимо. | Подтвердить. |
| При демонтаже и дальнейшем проведении дефектовки принятого на ремонт узла или агрегата исполнителем выставляется утвержденная дефектная ведомость с указанием необходимых запасных частей и калькуляцией суммы ремонта данного узла. | Подтвердить |
| Дефектовку принятого на ремонт узла или агрегата выполнять в присутствии представителя заказчика. | Подтвердить |
| Предоставление гарантии на произведенные работы по техническому обслуживанию - до наступления следующего технического обслуживания | Подтвердить |
| Срок предоставления гарантии качества на установленные запасные части должен составлять – 12 месяцев. | Подтвердить |
| Техническое обслуживание техники заказчика производится исполнителем на территории заказчика. | Указать возможность производство работ на территории заказчика |
| Работы по ремонту узлов и агрегатов производятся на базе исполнителя. | Указать стоимость работ по ремонту с учётом доставки до базы исполнителя. |
| Выполнение работ на территории заказчика в соответствии с «Положением о допуске сторонних организаций к производству работ на объектах АО ВКТГ» | Указать возможность производство работ в соответствии с «Положением…» |
| Положительный опыт работы при выполнении ремонтов подобного типа | (предоставить референт лист за последние три года) |

Просим Вас при обращении в теме письма указать: Tender-36017 «ТО и ремонт горной техники.

К участию в тендере принимаются коммерческие предложения полученные посредством ресурсов электронной торговой площадки www.b2b-center.ru, присланные до 16.02.2026 до 15:00

Оставляем за собой право отклонить все коммерческие предложения и не компенсировать затраты претендентов на подготовку и направление коммерческих предложений.

Контактный тел. (по техническим вопросам):

+7 (8636) 26-83-29, доб. 55-14, +7-918-599-26-12 – главный инженер Павлов Александр Владимирович;

Лот 1 – Лот 9 - +7 (8636) 26-83-29, доб. 55-48, +7-918-557-41-28 – начальник «Гаража горной техники» АО ВКТГ Савченко Сергей Сергеевич.

Лот 10 - +7 (8636) 26-83-29, доб. 62-14,– начальник «Энерго-механического отдела» Соловьёв С.В.

| Главный инженер |  | Павлов А. В. |
| --- | --- | --- |