Приложение №1.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На автопогрузчик вилочный г/п 3,0 т.

1. Назначение и область применения

Вилочный автопогрузчик грузоподъёмностью 3,0 тн предназначен для производства погрузочно-разгрузочных работ, перемещения и складирования грузов в условиях открытых площадок и производственных цехов в условиях высокой запыленности.

2. Основные технические характеристики

| 1 | Высота подъема груза, мм. не менее | 4 800 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Номинальная грузоподъёмность, кг | 3 000 |
| 3 | Грузоподъемность остаточная на высоте 4 800 мм, не менее кг | 2 250 |
| 4 | Наклон мачты (a/b), град не менее | 6 / 12 |
| 5 | Bысота мачты в раздвинутом состоянии, мм. не более | 4 050 |
| 6 | Внешний радиус разворота, мм не более | 2 200 |
| 7 | Высота мачты сложенной, мм не более | 2 050 |
| 8 | Ширина рабочего прохода с паллетом 800х1200мм вдоль вил, мм не более (с учетом длинны вил) | 3 900 |
| 9 | Скорость движения с грузом/без груза км/ч, не менее | 18/19,5 |
| 10 | Длинна вил, мм. не менее | 1 070 |
| 11 | Клиренс, мм. не менее | 170 |
| 12 | Остекленная металлическая кабина с отопителем | ДА |
| 13 | Тип шин | цельнолитые |
| 14 | Тип КПП | АКПП |

3. Технические требования

3.1. Двигатель

| Тип двигателя | Газ/бензин |
| --- | --- |
| Мощность двигателя, лс не менее | 53 |

В Системе подачи воздуха предусмотреть фильтр предварительной очистки воздуха по типу Donaldson.

Двигатель должен соответствовать экологическим требованиям законодательства РФ.

3.2. Гидросистема

Гидроцилиндры подъемника должны быть оборудованы запирающими клапанами (гидравлическими замками), исключающими самопроизвольное опускание штоков при обрыве магистрали в гидросистеме или резком падении давления.

3.3. Грузоподъемное устройство.

Наличие бокового смещения вил.

Мачта должна обеспечивать безопасную работу погрузчика с грузом на высоте и обеспечивать максимальный угол обзора с водительского кресла

3.4. Автошины

Цельнолитые.

3.5. Рулевое управление

Рулевое управление должно быть оборудовано гидравлическим усилителем.

Шток рулевого моноцилиндра двойного действия должен быть защищен внешним пыльником исключающим попадание абразивных частиц.

3.6 Контрольные приборы

На дисплеях (индикаторах) системы должны выводиться данные, объективно характеризующие состояние машины:

- температура охлаждающей жидкости, С;

- индикатор давления масла

- индикатор расхода топлива;

- индикатор зарядки АКБ;

- счетчик наработки моточасов.

5. Требования безопасности и санитарной гигиены

Конструкция системы управления погрузчика должна исключать возможность самопроизвольного включения трансмиссии при работающем двигателе. Предельный уровень шума на рабочем месте при закрытых дверях и окнах не должен превышать 75 дБ(А).

6. Комплектация

- Комплект технической документации на русском языке с каталогом запчастей;

- Комплект руководства по эксплуатации, ремонту, регулировке и обслуживанию на русском языке;

- Набор инструмента для технического обслуживания и текущего ремонта;

- Кабина металлическая с отопителем.

Составил:

Начальник гаража                                                    Козлов А.В.