Техническое задание

на капитальный и текущий ремонт электродвигателей, сервоприводов, электротормозов, погружных насосов, а также изготовление и перемотку нетиповых электромагнитных катушек для ООО «Шахтинская керамика»

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Настоящее Техническое задание определяет объем, порядок и условия оказания услуг по ремонту и обслуживанию электрооборудования, включая:

- Электродвигатели переменного и постоянного тока;

- Сервоприводы;

- Электротормоза;

- Погружные насосы;

- Изготовление и перемотку нетиповых электромагнитных катушек по образцу Заказчика.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель: Обеспечение бесперебойной работы электрооборудования предприятия.

Основные задачи:

- Поддержание оборудования в исправном состоянии.

- Предотвращение аварийных ситуаций.

- Оперативное устранение неисправностей.

- Формирование и поддержание горячего резерва оборудования.

- Ремонт и восстановление оборудования в соответствии с нормативными требованиями.

- Изготовление и восстановление катушек по образцам Заказчика.

3. ОБЪЕМ РАБОТ

3.1. Капитальный ремонт электродвигателей (переменного и постоянного тока)

Должен включать:

- Полную разборку и мойка всех механических узлов и деталей;

- Дефектовку;

- Проточка и шлифовка коллектора, контактных колец, щеточного механизма

- Ремонт подшипниковых щитов (сварка, восстановление посадочных мест, заварка трещин, восстановление резьбовых отверстий);

- Замену подшипников;

- Ремонт и балансировку ротора (вала);

- Восстановление шпоночных пазов и изготовление шпонок;

- Восстановление валов (наплавка, механическая обработка);

- Перемотку обмоток статора/якоря;

- Пропитку обмоток электроизоляционной эмалью (не менее 2-х раз «двойная пропитка»);

- Сушку в термопечи;

- Удаление замыканий между отдельными шихтованными листами стали сердечников статора и ротора, устранение «распушения» листов активной стали, ремонт выгоревших участков

- Доукомплектование (борна, крышки, болты, вентиляторы и т.д.);

- Сборку и проведение испытаний (электрических и механических) с оформлением протоколов.

- Покраска цвета Корпус электродвигателя синий или серый, кожух крыльчатки желтый, стрелка направления вращения на кожухе красный (направленая в обе стороны «реверсивный режим работы»), лакокрасочные материалы, которые выполняют защитные функции (антикоррозийную, масло-бензо-устойчивость, защиту от механических повреждений)

- Нанесение ремонтного шильдика на электродвигатель с датой ремонта.

3.2. Ремонт сервоприводов

- Диагностика и замена электронных компонентов;

- Восстановление механических узлов;

- Настройка и калибровка;

- Испытания на соответствие заводским параметрам.

3.3. Ремонт электротормозов (BMG, BE, BM, MGM и др.)

- Разборка, очистка, дефектовка;

- Замена изношенных деталей;

- Проверка электромагнитных катушек;

- Сборка и регулировка.

3.4. Ремонт погружных насосов (включая Grundfos)

- Разборка, диагностика;

- Замена уплотнений, подшипников, рабочих колес;

- Проверка и ремонт электродвигательной части;

- Сборка, гидравлические испытания.

- Электроиспытания.

3.5. Изготовление и перемотка нетиповых электромагнитных катушек

- Изготовление по образцу Заказчика (каркасные, бескаркасные, с сердечником/без);

- Использование материалов, соответствующих ТУ Заказчика;

- Проверка электрических параметров (индуктивность, сопротивление).

4. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

- Сроки ремонта:

  - Для аварийных случаев — не более 3 рабочих дней с момента заявки.

  - Стандартные сроки указаны в Приложении №1 (Прайс-форма).

  - Для оборудования мощностью от 4 кВт срок ремонта — до 14 календарных дней.

- Гарантийные обязательства:

  - Гарантийный срок на отремонтированное оборудование — не менее 6 месяцев с даты подписания акта приемки.

- Качество работ и материалов:

  - Исполнитель несет ответственность за соответствие материалов ГОСТ/ТУ, для импортных электродвигателей применять только импортные запасные части либо согласовывать аналог с Заказчиком.

  - Все работы должны выполняться в соответствии с нормативной документацией.

  - При обнаружении дефектов в течение гарантийного срока Исполнитель устраняет их за свой счет в согласованные сроки.

- Условия оплаты:

  - Постоплата не менее 30 календарных дней после доставки оборудования и подписания акта выполненных работ.

- Доставка:

  - Доставка оборудования от Заказчика к Исполнителю и обратно осуществляется за счет Исполнителя и включается в стоимость ремонта.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Коэффициенты применения (учитываются в стоимости):

  - Срочный ремонт;

  - Доукомплектование;

  - Ремонт импортного оборудования;

  - Ремонт без замены обмоток (шлицев, валов, подшипниковых щитов и т.д.);

  - Ремонт спецоборудования (гидротолкатели, мотор-вибраторы, погружные насосы, двигатели с фазным ротором);

  - Установка премиальных подшипников (SKF, NTN и аналогов).

- Документооборот:

  - Дефектные ведомости/акты согласовываются в электронном виде до подписания оригиналов.

  - Исполнитель предоставляет протоколы испытаний и измерений.

- Срок действия на оказываемые услуги:

  - До 31.12.2026.

  - Возможно заключение долгосрочного договора до 31.12.2027 с фиксацией цен.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Исполнитель должен иметь и использовать при оказании услуг

6.1. Требования к оборудованию и инструментам:

- Наличие специализированного ремонтного оборудования

- Современные измерительные приборы с поверкой

- Термопечи с программным управлением

- Балансировочные станки

- Испытательные стенды

6.3. Требования к материалам:

- Соответствие ГОСТ/ТУ

- Наличие сертификатов качества на ЗЧ

- Хранение в условиях, исключающих порчу

9. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

9.1. Входной контроль:

- Проверка состояния поступающего оборудования

- Документирование дефектов

- Согласование объема работ с Заказчиком

9.2. Операционный контроль:

- Проверка качества на всех этапах ремонта

- Фиксация результатов в журналах

- Фотодокументирование

9.3. Приемочный контроль:

- Проведение испытаний

- Оформление протоколов

- Передача оборудования Заказчику

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Исполнитель несет ответственность за:

- Качество выполненных работ

- Соблюдение сроков ремонта

- Сохранность оборудования

- Конфиденциальность информации

10.2. Заказчик несет ответственность за:

- Своевременную оплату услуг

- Предоставление полной информации об оборудовании

- Соблюдение правил эксплуатации

Начальник электроремонтного участка 		______________ 	И.В. Алехин

Менеджер по контракту инженер-механик по ПБ	______________ 	В.В. Фантазов