Tender-36086

ПРИГЛАШЕНИЕ

к участию в закрытом тендере на «Замена цилиндрической части и крыши БРС №2/2 в цехе № 2»

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Группа Компаний UNITILE – ведущий отечественный производитель керамической плитки и керамогранита.

ООО «Шахтинская керамика» входит в Группу Компаний UNITILE и приглашает Вас к участию в тендере на выполнение работ по Замене цилиндрической части и крыши БРС №2/2 в цехе № 2, расположенном по адресу: Ростовская обл., г. Шахты, пер. Доронина, 2Б.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Выполнить работы по изготовлению, поставке, демонтажу старого и монтажу нового оборудования БРС №2/2 в цехе № 2 согласно прилагаемому Техническому заданию (Приложение №1).

Объект работ: Башенное распылительное сушило (БРС, несерийное производство). Работы проводятся на действующем производстве на остановленном для ремонта оборудовании, являющемся опасным производственным объектом (ОПО).

Основные этапы работ:

- Изготовление царг БРС (Ǿ 4530, Н 2000 — 2 шт.) по чертежам Заказчика.

- Демонтаж существующих царг БРС и навесного оборудования (горелки, трубопроводы, блоки, датчики).

- Подгонка под размеры и монтаж изготовленных царг БРС.

- Монтаж смотровых люков (предоставляет Заказчик).

- Монтаж горелок и газовой обвязки, блоков, датчиков).

- Ремонт (замена) крыши БРС (Ǿ 4530).

- Период выполнения работ: октябрь 2026 г. (изготовление, демонтаж и монтаж).

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам

- Особый статус объекта: Работы осуществляются на газоиспользующем оборудовании. Подрядчик обязан строго соблюдать ФЗ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и действующие ФНП.

- Требования к персоналу (НАКС): К сварочным работам допускаются сварщики с действующим аттестационным удостоверением НАКС. Руководство работами осуществляют специалисты НАКС.

- Аттестация Ростехнадзора: Руководители и ИТР Подрядчика должны быть аттестованы в Ростехнадзоре на соответствующие области А.1 и Б.7 (Б.7.1 и/или Б.7.2).

- Линейный персонал: Монтажники должны иметь разряд не ниже 4-го и пройти обучение методам работ в газовом хозяйстве. Весь персонал должен иметь действующие удостоверения по охране труда при работе на высоте, электробезопасности и обучению мерам пожарной безопасности в соответствии с Приказом МЧС РФ № 806.

- Контроль качества швов: Качество всех сварных соединений должно быть проверено методами неразрушающего контроля силами привлеченной Подрядчиком аттестованной Лаборатории (ЛНК) в объеме: 100% — ВИК, не менее 30% — УЗК или РК.

- Условия проведения: Работы признаются огневыми. Начало работ допускается только после рассмотренного ППР Заказчиком, оформления Акта-допуска. Привлечение субподрядчиков допускается исключительно по согласованию с Заказчиком.

Требования к исполнительной документации (для сдачи работ)

До подписания финального Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик обязан передать Заказчику полный комплект исполнительной документации, включающий:

- Общий журнал работ, журналы сварочных работ и входного контроля.

- Заверенные копии удостоверений и протоколов НАКС (сварщики, технологии, оборудование), аттестаций Ростехнадзора (А.1, Б.7) и свидетельства ЛНК.

- Исполнительные чертежи царг/крыши и схемы сварных стыков с указанием клейм сварщиков.

- Сертификаты на металлопрокат и сварочные материалы.

- Акты ВИК, заключения УЗК/РК.

- Акты АОСР и Акт готовности оборудования к комплексному опробованию/ПНР.

4. Форма предоставления коммерческого предложения

Просим Вас прислать коммерческое предложение, содержащее следующую информацию:

| Параметр КП | Обязательные требования к заполнению |
| --- | --- |
| Стоимость выполнения работ | Сметный или договорной расчет на каждый вид работ с детальной разбивкой на стоимость работ и стоимость используемых материалов (с фиксацией цен на весь период договора). |
| Условия оплаты | Указать предлагаемые условия оплаты и максимальное количество календарных дней отсрочки платежа. |
| Сроки выполнения | Указать детальный график: изготовление (в днях), демонтаж и монтаж (в календарных/рабочих днях). |
| Гарантия на выполненные работы | Указать гарантийный срок на оборудование, материалы и работы. Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев |

5. Критерии допуска претендентов к тендеру

К этапу оценки допускаются только компании, подтвердившие соответствие следующим критериям:

- Опыт работы: Наличие положительного опыта выполнения аналогичных работ на ОПО и газоиспользующем оборудовании за последние 3 года (предоставить референс-лист).

- Осмотр объекта: Обязательное личное посещение производственной площадки представителями претендента до момента подачи КП. Контакт для организации визита указан ниже.

- Соответствие требованиям ОТ, ПБ и ООС: Предоставление в составе КП письменного подтверждения о полном соответствии требованиям по ОТ при организации подрядных работ (Приложение к ТЗ), включая подтверждение готовности предоставить профильные квалификационные документы на персонал (официальное письмо к предоставленному пакету на тендер о гарантии предоставлении полного пакета документов в срок не позднее 3 дней после заключения договора)

- Предоставление сметного или договорного расчета цены: Детальный сметный или договорного расчета на каждый вид работ с обязательным подтверждением фиксации цены услуг и материалов на весь период выполнения договора.

- Гарантийные обязательства: Предоставление гарантии качества на результат выполненных работ, материалы и поставленное оборудование на срок не менее 12 месяцев.

6. Порядок подачи предложений и контакты

К участию в тендере принимаются коммерческие предложения, полученные посредством ресурсов электронной торговой площадки https://www.b2b-center.ru/app/market/vypolnenie-rabot-po-zamene-tsilindricheskoi-chasti-i-kryshi-brs-2-2-v/tender-4585461/, до 21.09.2026, до 15:00.

Просим Вас при обращении указывать в теме письма: Tender-36086 «Замена цилиндрической части и крыши БРС №2/2».

ГК Юнитаил (ООО «Шахтинская керамика») оставляет за собой право отклонить все коммерческие предложения и не компенсировать затраты претендентов на подготовку и направление предложений.

Контактные лица для связи:

- По техническим вопросам и организации осмотра объекта: +7(988) 564-62-37 — Руководитель механической службы Захаров А.А.

- По административным и тендерным вопросам: +7(989) 620-78-90 — Специалист по ДР и ДО Егорченко И.С.

Операционный директор УК «ГК Юнитаил»	 _______________ 		С.Н. Ильин