Tender-36060

ПРИГЛАШЕНИЕ

к участию в тендере на поставку

чернил для ЦП для ООО «Шахтинская керамика» и ООО «Воронежская керамика»

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Группа компаний UNITILE – ведущий отечественный производитель керамической плитки и керамогранита. Заводы компании выпускают облицовочную плитку и керамогранит.

ООО «Шахтинская керамика» и ООО «Воронежская керамика» входят в структуру Группы Компаний UNITILE и приглашают Вас к участию в тендере на поставку чернил для ЦП.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Планируемое потребление чернил для ЦП по ООО «Шахтинская керамика» и ООО «Воронежская керамика» с июня 2026 по июнь 2027 г. составит:

| Цвет чернил | Общий объем, кг |
| --- | --- |
| реактивные | 1.460,00 |
| желтые | 43.150,00 |
| коричневые | 18.700,00 |
| синие | 14.200,00 |
| розовые | 17.050,00 |
| черные | 1.200,00 |
| бежевые | 8.875,00 |
| блестящие | 1.430,00 |

Наличие сертификации чернил для использования в машинах ЦП System, Siti (Projecta) и DURST является обязательным условием участия в тендере для всех контрагентов. Дополнительным преимуществом будет наличие сертификатов соответствия стандартам ЕС (ISO и др).

Закупка предполагает обязательное прохождение производственных испытаний с положительным результатом.

Технические требования:

1. Температура обжига – 1220 °С, цикл – 30 мин.

2. Координаты цвета по системе Lab ± 2 единицы:

|  | a |  | b |  | L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% |
| Жёлтые | - 8 | - 7 | + 41 | + 54 | 89 | 88 |
| Синие | + 9 | + 16 | - 31 | - 39 | 51 | 41 |
| Коричневые | + 20 | + 16 | + 23 | + 14 | 41 | 39 |
| Бежевые | + 11 | + 20 | + 33 | + 42 | 74 | 66 |
| Розовые | + 21 | + 27 | + 5 | + 7 | 68 | 60 |
| Чёрные | + 0,5 | - 0,5 | + 4 | + 1 | 32 | 30 |

Минимальный срок годности должен составлять от 8 месяцев с момента поставки.

Предпочтительно наличие необходимых материалов на постоянной основе на срок не менее 1,5-месячной потребности заказчика с обязательным обеспечением пополнения складских запасов до нормативных в течение 2х недель.

| Цвет чернил | 1.5 мес. потребность, кг |
| --- | --- |
| реактивные | 182,5 |
| желтые | 5393,75 |
| коричневые | 2337,5 |
| синие | 1775 |
| розовые | 2131,25 |
| черные | 150 |
| бежевые | 1109,375 |
| блестящие | 178,75 |

Просим Вас прислать коммерческое предложение по следующей форме:

| Наименование материала | (указать) |
| --- | --- |
| Техническое описание предлагаемой ТМЦ | (указать) |
| Цена при самовывозе (адрес склада Поставщика) | (указать) |
| Цена при доставке силами/за счет поставщика на склад покупателя, ООО «Шахтинская керамика» (Ростовская обл., г. Шахты, ул. Доронина, 2б) | (указать) |
| Срок фиксации цены | (указать) |
| Условия оплаты (100% отсрочка платежа в течение 60 календарных дней наиболее предпочтительна) | (100% отсрочка платежа наиболее предпочтительна) |

К участию в тендере принимаются коммерческие предложения, полученные посредством ЭТП «B2B-Center» https://www.b2b-center.ru/app/market/postavka-chernil-dlia-tsp-dlia-ooo-shakhtinskaia-keramika-ooo/tender-4455755/ присланные до 08.06.2026 до 15:00.

Просим Вас при обращении указывать тему письма: «Tender-36060 Чернила для ЦП».

Группа компаний UNITILE оставляет за собой право отклонить все коммерческие предложения и не компенсирует затраты претендентов на подготовку и направление коммерческих предложений.

Контактный тел. (по техническим вопросам): +7 (8636) 26-83-88 доб. 4250 – Дударева Екатерина Андреевна (ekaterina.dudareva@unitile.ru).

Директор по снабжению							Фисенко Б. Н.