# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# На оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию

# тепловоза серии ТЭМ2 на 2026 год

Предметом настоящего технического задания является выполнение услуги по техническому обслуживанию Тепловоза ТЭМ 2 № 9323, объемы и сроки проведения согласно графика технического обслуживания.

- Место выполнения работ: Ростовская обл. г. Шахты, пер. Доронина 2б, ООО «Шахтинская керамика»

- Технические характеристики тепловоза: Тепловоз ТЭМ 2 № 9323, год постройки 1988г.

- Общие требования к исполнителю:

Услуги должны быть оказаны в соответствии со следующей документацией:

  - «Правила технического обслуживания и текущего ремонта тепловозов ТЭМ2, ТЭМ2А, ТЭМ2У, ТЭМ2УМ» № ЦТ-519 утвержденными МПС РФ 3 ноября 1997 г.;

  - «Руководства по ТО и ТР тепловозов ТЭМ-2 – ТЭМ2 ИО»;

  - «Инструкция по техническому обслуживанию АЛСН непрерывного типа и устройств контроля бдительности машиниста»;

  - «Инструкция по эксплуатации и ремонту локомотивных скоростемеров 3СЛ-2М и приводов к ним»;

  - «Правила по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог РФ»;

  - «Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава»;

  - «Инструкция по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию, колёсных пар локомотивов и моторвагонного подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм»;

  - требованиями действующей нормативно-технической и методической документации.

  - Инструкция по эксплуатации тепловоза ТЭМ2, ТЭМ2А, ТЭМ2У, ТЭМ2УМ

  - Предприятие Исполнителя, в соответствии с Приказом от 23 июня 2022 года N 250 Об утверждении Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, должно иметь условный номер клеймения, полученный на право выполнения ТО-3 и ТР-1 тепловозов серии ТЭМ2 в соответствии с Положением об условных номерах клеймения железнодорожного подвижного состава и его составных частей, утвержденным и введенным в действие решением 61 заседания Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества 21-22 октября 2014 года.

  - Исполнитель должен допускать к выполнению технического обслуживания персонал, имеющий соответствующую квалификацию и необходимые допуски к выполнению подобного рода работ.

- Объем работ и график проведения:

  - Техническое обслуживание (ТО3) -проводятся ежемесячно

  - Текущий ремонт (ТР1)  - декабрь 2026

  - Текущий ремонт (ТР2)  - май 2026

- Перечень работ при проведении технического обслуживания

  - Техническое обслуживание ТО-3.

    - При техническом обслуживании ТО-3 выполняют объем работы, производимой на ТО-2 и дополнительно:

    - По дизелю: проверить надежность крепления дизеля к поддизельной раме. Осмотреть с разборкой и промывкой масляные фильтры на входной и выходной магистралях; очистить и промыть кассеты воздухосборника нагнетателя и сетчатых фильтров. Осмотреть распределительный и клапанный механизм, а также пружины клапанов со снятием с головок блоков. Проверить на стенде форсунки; промыть топливный фильтр и проверить состояние топливопровода. Очистить фильтры масла, топлива и воздуха.

    - По электрическому оборудованию: проверить сопротивление изоляции силовых и вспомогательных цепей, осмотреть состояние тяговых электродвигателей и других электрических машин. Осмотреть смотровые люки и продуть сжатым воздухом внутреннюю полость двигателей; все аппараты очистить от пыли и копоти, проверить величину напряжения, плотность и уровень электролита всех элементов аккумуляторной батареи.По гидропередаче: промыть корпус и фильтрующие элементы пластинчато-щелевых и сетчатых фильтров в осветительном керосине; фильтры продуть сжатым воздухом, заменить поврежденные пластины или фильтрующие элементы; проверить работу стержня механической блокировки и фиксаторов серво-цилиндров реверса, крепление гидропередачи к раме тепловоза.

    - По экипажной части: проверить состояние колесных пар, крепление песочных труб, осмотреть карданные валы и проверить крепление их фланцев, смазать валики рессорного подвешивания и наличники букс.

    - По окончании ТО-3 запустить дизель и проверить работу агрегатов и узлов тепловоза; регулятора напряжения, нет ли тяги топлива, воды и масла, плотность тормозной и напорной воздушной сетей, величину выхода штоков тормозных цилиндров, правильность регулировки крана машиниста, вспомогательного тормоза и форсунок песочниц, работу контрольно-измерительных приборов, четкость срабатывания системы ограничения максимальной скорости тепловоза с гидропередачей и работу системы автоматического управления  гидроаппаратов

    - По окончании работ на ТО-3 под рабочим напряжением контактной сети на локомотиве проверить работу вспомогательных систем, тормозов, трогание с места.

  - Техническое обслуживании ТР-1

    - Помимо объема, выполняемого при ТО-3, осуществляются следующие работы:

    - Дизель и вспомогательное оборудование: Ревизия состояния водяных насосов и форсунок, очистка фильтров и воздуха, топлива и масла. Проверка угла опережения подачи топлива, измерение зазоров в подшипниках коленчатого вала. Осмотр и проверка состояния картера, распределительных механизмов и цилиндропоршневой группы без разборки узлов.

    - Электрическое оборудование: Правильность работы электросетей и проверка тягового генератора.

    - Гидропередача: Тщательный анализ масла гидропередачи, ревизия блокировочного клапана с проведением разборки, проверка состояния клапанов гидромуфты. Проверка крепления шкива отбора мощности, осмотр и очистка с разборкой магнитного фильтра откачивающего насоса, проверка четкости работы клапана.

    - Тормозное устройство и экипажная часть: Осмотр и проверка без разборки сочленений тепловоза, узлов деталей ходовых частей, песочниц и автосцепных устройств, компрессора, рессорного подвешивания, зубчатых передач, ревизия автотормозного оборудования. Тепловозы с электропередачей по окончании ремонта ТР-1 подвергаются тщательным реостатным испытаниям, которые проводятся для проверки работы дизель-генераторной установки с регулировкой электрической аппаратуры. При работающем дизеле тепловозы с гидропередачей проверяются аналогично, как и при техническом обслуживании ТО-3.

  - При текущем ремонте ТР-2 тепловозов производятся:

    - Помимо объема, выполняемого при ТО-3, осуществляются следующие работы:

    - по дизелю и вспомогательному оборудованию - работы в объеме текущего ремонта ТР-1 и, кроме того, ремонт цилиндровых крышек, шатунно-поршневой группы, водяного насоса, топливной аппаратуры, регулятора частоты вращения коленчатого вала дизеля, редуктора вентилятора холодильника, турбокомпрессора, водяного насоса системы охлаждения наддувочного воздуха;

    - по электрическому оборудованию - работы в объеме текущего ремонта ТР-1 и, кроме того, ремонт электропневматических приводов регулятора частоты вращения коленчатого вала дизеля и контакторов, реверсора, прожировку кожаных манжет аппаратов, лечебный разряд аккумуляторной батареи, ревизию якорных подшипников всех электрических машин, кроме тяговых электродвигателей, генераторов и двухмашинных агрегатов; проверку уровня вибрации, замеренной на опорных лапах генератора;

    - по экипажной части - работы в объеме текущего ремонта ТР-1 и, кроме того, снимается и проводится ревизия кожухов зубчатой передачи, ревизия букс с проверкой разбегов колесных пар и ремонт вентиляторов тяговых электродвигателей, проверяется разбег тяговых электродвигателей на колесной паре. При необходимости произвести регулировку зазоров или смену вкладышей моторно-осевых подшипников тяговых электродвигателей и обточка бандажей колесных пар без выкатки из-под тепловоза;

    - по автотормозам и автосцепным устройствам - в соответствии с Инструкцией по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов и моторвагонного подвижного состава и Инструкцией по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог Российской Федерации (полный осмотр поглощающего аппарата делается по необходимости);

- Требования к качеству выполняемых работ:

  - Гарантия на выполненные работы по ТО-3 - до следующего технического обслуживания ТО-3;

  - Гарантия на выполненные работы по ТР-1 – до следующего проведения работ в объеме ТР-1 и ТР-2;

  - На материалы и новые запасные части, устанавливаемые на тепловозы, Подрядчик должен предоставить сертификат качества или паспорт качества. Также должна быть предоставлена гарантия на запасные части и выполненные работы.

- График ремонта на 2025 год Тепловоза ТЭМ-2У №9323

| Тип Лок-ва | Сроки и объемы ремонта на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| ТЭМ-2У №9323 | ТО-3 | ТО-3 | ТО-3 | ТО-3 | ТР-2 | ТО-3 | ТО-3 | ТО-3 | ТО-3 | ТО-3 | ТО-3 | ТР-1 |