Утверждаю:

Главный инженер_______   Васильев Р.М.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту «Бака утилизатора политой печи №4», нагрева воды в цехе №2 для линий глазурования, расположенного по адресу: 346516, Ростовская обл., г. Шахты, пер. Доронина, 2 б. (территория ООО «Шахтинская керамика).

Содержание работ

Выполнить собственными силами и средствами демонтаж и монтаж металлоконструкций и элементов на действующем производстве в цехе №2*(в районе линий глазурования), включая:

  - Демонтаж существующего бака.***

  - Обрезка от бака существующих трубопроводов и газоходов с последующим подключением этих трубопроводов и газоходов к вновь изготовленному баку**

  - Опуск демонтируемых частей и элементов бака осуществляется на место складирования отходов в цеху***

  - Изготовление и монтаж по чертежам Заказчика

  - Бак утилизатор 8237.00.000СБ

  - Лист 1 – 8237.00.001.

  - Лист 2 – 8237.00.002.

  - Лист 3 – 8237.00.003.

  - Лист 4 – 8237.00.004.

  - Лист 5 – 8237.00.005

  - Лист 6 – 8237.00.006

  - Лист 7 – 8237.00.007

  - Лист 8 – 8237.00.008

  - Лист 8 – 8237.00.009

  - Патрубок ф630-8237.00.019

  - Фланец Ду50- 7887.00.020

  - Демонтаж и монтаж бака производиться на существующей площадке, расположенной на высоте 2 метра.

  - Подключение газоходов и трубопроводов воды к существующим сетям после окончания монтажа производиться с согласованием заказчика

  - Работы по демонтажу и монтажу бака производиться в цеху при работающем производственном процессе.

Требования к выполнению работ

- Соответствие производимых работ требованиям действующих СНиП, требованиям охраны труда и иных нормативных документов.

- На все применяемые ТМЦ предоставить сертификаты качества.

- Приемка работ по качеству будет производится после комплексного опробования и технологических испытаний оборудования системы в течении 72 часов, для выявления скрытых дефектов сварки. Рабочая температура газов в теплоутилизаторе – 150 град С.

- Работы должны проводиться с использованием безопасных методов и приемов

труда с применением средств индивидуальной защиты, исправными приспособлениями, снаряжением, оборудованием при работах на высоте, согласно инструкциям, НТД по охране труда и промышленной безопасности, нарядам-допускам на производство работ.

- Время работ предварительно согласовывается с Заказчиком.

- При выполнении работ должны быть обеспечены безопасность жизни, здоровья и

сохранность имущества Заказчика, а также обеспечены безопасность жизни, здоровья

Исполнителя.

- Во время нахождения на территории Заказчика представителей Исполнителя,

Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своими сотрудниками установленных у

Заказчика правил пропускного и охранного режима, противопожарного режима, правил охраны труда, правил промышленной безопасности в том числе провести необходимый инструктаж лиц осуществляющих работы. К оказанию услуг допускаются только специалисты Исполнителя, прошедшие необходимые инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.

Ответственность за проведение инструктажей по охране труда и пожарной

Безопасности персоналу Исполнителя возлагается на ответственного сотрудника, назначенного Исполнителем.

- *Работы по монтажу, а также подключение к действующему оборудованию печи производятся в установленное время, предварительно согласованное с Заказчиком.

- **Подгонка монтируемых элементов к существующему оборудованию выполняется по месту.

- ***Согласовывается с заказчиком

Начальник ГСУ		________________			А.М. Охрименко